| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Cabina | Fornitura e posa in opera di Cabina prefabbricata Vano Servizi Locale Tecnico Fuori Terra. | Fornitura e posa in opera di Cabina prefabbricata - Vano Servizi Locale Tecnico Fuori Terra prodotta in SERIE DICHIARATA, mod. CAB____-A con lastra di copertura tipo A di spessore di cm.10/15 spiovente, mod. CAB____-B con lastra di copertura tipo B di spessore di cm.10 piana, delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in cemento armato monoblocco con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²) con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazione di REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciata da organo esterno secondo le norme UNI EN, completa di: - Tinteggiatura interna colore bianco pareti verticali e sotto lastra di copertura (COMPRESA); - Sigillatura lastra di copertura alla cabina (COMPRESA); - Rivestimento protettivo pareti esterne con pittura elastomerica antifessurazione col. grigio o colore a richiesta indicare ral; - Guaina ardesiata sopra la copertura (COMPRESA); - Porta REI60 STD dimensioni cm.205X90 colore esterno RAL 9002 con cilindretto STD nichelato (COMPRESA); - Griglia di aerazione in alluminio anodizzato a singolo filare ad alette fisse orizzontali, passo 20 mm, dimensioni 500x500 mm montata a parete (COMPRESA). Su richiesta è disponibile porta in acciaio zincato R60 classe A1 (ESCLUSA). |  |  |
| 02 Porta acciaio zincato | Fornitura e montaggio di porta in acciaio zincato R60. | Fornitura e montaggio di porta in acciaio zincato R60 classe A1 dimensioni cm.205X90, completa di accessori e verniciatura per esterni. |  |  |
| 03 Finestra wasistas | Fornitura di finestra wasistas cm.100x50. | Fornitura di finestra con apertura wasistas dimensioni cm.100x50 con vetro antinfortunistico Visarm 33 6-7 coloraz. ossidazione argento dim. utili vetro cm 90x40 circa. |  |  |
| 04 Predisp. wasistas | Predisposizione per finestra con apertura wasistas. | Predisposizione per finestra con apertura wasistas con sagoma in polistirolo da cm.50x100xsp.10. |  |  |
| 05 Montag. wasistas | Montaggio finestra con apertura wasistas. | Montaggio finestra con apertura wasistas. |  |  |
| 06 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 07 Trasporto Motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 08 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 09 Esclus. cabina | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: soletta in c.a ... gia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di ghiaino sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche. |  |  |