| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Cisterna Acqua Potabile da Interrare | Fornitura e posa in opera di Cisterna per Acqua Potabile da interrare. | Fornitura e posa in opera di Cisterna per Acqua Potabile da Interrare prodotta in SERIE DICHIARATA mod. VACMP codice articolo VACM______ delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ da Lt./Mc.________ prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²) che a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. La Cisterna per Acqua Potabile da Interrare a richiesta può essere fornita completa di: - fori ingresso/uscita/troppo pieno DN____ ; - n.3 manicotti DN____ in acciaio inox AISI 304 con filetto femmina ad entrambe le estremità in entrata/uscita/troppo pieno; - n.1 chiusino in acciaio inox AISI 304 DN.600 per acqua potabile; - trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa delle pareti esterne; - trattamento interno con vernice epossidica bicomponente certificato per acqua potabile delle pareti del fondo e sotto la lastra di copertura; - silicone per uso alimentare per sigillatura lastra copertura. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Fori | Esecuzione di fori in entrata, uscita, troppo pieno. | Esecuzione di n___ fori in entrata, uscita, troppo pieno da mm.___. |  |  |
| 06 Manicotti | Fornitura, montaggio di manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ manicotti filettati in acciaio AISI 304 in entrata, uscita, troppo pieno da mm./DN___. |  |  |
| 07 Mapecoat DW 25 due mani | Trattamento delle superfici interne Mapecoat DW 25 due mani. | Trattamento impermeabilizzante interno delle pareti in calcestruzzo del fondo e sotto la lastra di copertura, realizzato con vernice epossidica bicomponente idonea per il contatto con acqua potabile e prodotti alimentari. La Cisterna verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat DW 25. |  |  |
| 08 Raccordi | Fornitura, montaggio di raccordi/manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___ |  |  |
| 09 Mapelastic Foundation | Trattamento Mapelastic Foundation delle pareti esterne. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle pareti esterne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |
| 10 Tronchetti | Fornitura, montaggio di tronchetti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___ |  |  |
| 11 Guaina | Fornitura di guaina bituminosa saldata per fondo esterno. | Fornitura di guaina bituminosa saldata per fondo esterno e ripresa per cm.50 sulle pareti esterne. |  |  |
| 12 Chiusini acciaio | Fornitura, montaggio e sigillatura di chiusini in acciaio. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini per acqua potabile in acciaio inox AISI 304 circolari DN.600. |  |  |
| 13 Prolunga protezione chiusino | Fornitura e montaggio di prolunga in c.a.v. per chiusino. | Fornitura e montaggio di prolunga in c.a.v. per protezione chiusino in acciaio, misura esterna di cm.100x100xh20. |  |  |
| 14 Chiusini lamiera | Fornitura e montaggio di chiusini in lamiera zincata. | Fornitura e montaggio di n___ chiusini in lamiera zincata delle dimensioni esterne di cm.113x113xh.3,5 - luce 106x106 circa lamiera striata 3+2, zincati a caldo, con telaio in angolare 35x35x3, con cerniere e maniglia, predisposti per lucchetto. |  |  |
| 15 Sigillante | Fornitura di sigillante siliconico. | Fornitura di sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente, testato e autorizzato per applicazioni nel settore alimentare, per sguscia di raccordo igienica tra parete vasca e lastra di copertura, flaconi n.____. |  |  |
| 16 Guarnizione flangiata | Fornitura di guarnizione flangiata a compressione. | Fornitura di guarnizione flangiata a compressione per collegamenti sul fondo fra più vasche, realizzata in KTW certificato per acqua potabile e acciaio inox AISI 304 L, idonea alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice diam.250 e tubazione passante diam.168 in acciaio inox AISI 304, esclusa installazione. |  |  |
| 17 Trasporto Bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 18 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 19 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 20 Esclusioni int. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 21 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 22 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor delle pareti esterne. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, di colore grigio, blu o similari. |  |  |
| 23 Costo albergo | Costo albergo: dormire e prima colazione. | Costo albergo: dormire e prima colazione camera doppia uso singola al giorno. |  |  |
| 24 Costo pasti | Costo pranzo/cena: a persona. | Costo pranzo/cena: a persona al giorno. |  |  |
| 25 Costo trasferta | Costo trasferta: a persona. | Costo trasferta: a persona al giorno. |  |  |