| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa |  | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Degrassatore Aerato Enzimi | Fornitura e posa in opera di Degrassatore/ Separatore Grassi Aerato con Enzimi. | Fornitura e posa in opera di Degrassatore/Separatore Grassi Aerato con Enzimi da Interrare prodotto in SERIE DICHIARATA mod. DEGAENZ____ , delle dimensioni esterne di cm.____X____Xh____ , volume utile _____ lt., prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Degrassatore/Separatore Grassi Aerato con Enzimi, dimensioni esterne di cm.____X____Xh____ , volume utile _____ lt., viene fornito completo di: forometrie in entrata/uscita, raccordi in pvc a tee, setti in c.a.v. per la formazione dei vari comparti, comparto di aerazione/equalizzazione, aerazione con diffusori a microbolle in epdm, soffiante a canale laterale 230/400v, KITDOSAG_100: kit dosaggio composto da pompa dosatrice digitale tipo SMM-220-02 AAE modalita' operative regolate da microprocessore, portata costante con regolazione manuale e con visualizzatore digitale a tre cifre per controllo regolazione da 0-100%, corpo testata pp, membrana ptfe, valvola a labbro fpm, portata lt/h 2, pressione max 20 bar, lancia di aspirazione pvc con filtro e sonda di livello 60 cm (serbatoio\tank escluso dalla presente voce), quadro elettrico, allarme acustico visivo, confezione di enzimi da diluire su ns. specifica (a richiesta). |  |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). COPH10-___X____ LEO__B/ERM |  |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). COPH15-___X____ LEO__C/ERM |  |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). COPH20-___X____ LEO__D/ERM |  |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). COPH25* e COPH30* SOLO SFC |  |  |  |
| 06 Chiusini | Fornitura di chiusini in ghisa. | Fornitura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe C250, D400, E600, F900. LEO__B/C/D/ERM SOLO SFC |  |  |  |
| 07 Raccordi pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di raccordi a tee in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ raccordi a tee in pvc da mm.____ e relativa prolunga. |  |  |  |
| 08 Manicotti pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di manicotti in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ manicotti in pvc da mm.____ con guarnizione (UNI EN 1401). N.B. Necessita di accessorio 09 deflettore in acciaio. |  |  |  |
| 09 Deflettore inox | Fornitura e montaggio deflettore in acciaio inox. | Fornitura e montaggio deflettore in acciaio inox AISI 304 DN125/150. DEFLETTINOX___M |  |  |  |
| 10 Dispositivo Allarme Grasso | Dispositivo di Allarme per Grasso | Dispositivo di Allarme per Grasso GA-1 progettato per Degrassatori/Separatori Oli e Grassi che segnala quando e' necessario svuotarli, in modo da evitare il rilascio di emissioni nocive di grasso nella rete fognaria. Il pacchetto completo comprende: - unita' di controllo GA-1 - sensore GA-SG1 con 5 mt di cavo - accessori per il montaggio Conforme a EN 1825 e DIN 4040. Installazione esclusa. DEGRAS-ALL_GA-1 |  |  |  |
| 11 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |  |
| 12 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |  |
| 13 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |  |
| 14 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |  |
| 15 Ferri antigalleggiam. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiam. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. FERRIANTIGALLEG |  |  |  |
| 16 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. EDIL-DURESIL EB |  |  |  |
| 17 Mapecoat I 24 | Trattamento delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. EDIL-MAPECI24 |  |  |  |
| 18 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. EDIL-ELASTOPITT |  |  |  |
| 19 Mapelastic Foundation | Trattamento Mapelastic Foundation delle superfici interne. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. EDIL-MAPELFOUND |  |  |  |
| 20 Enzimi | Linea di miscele batterico enzimatiche. | Linea di miscele batterico enzimatiche, in taniche da kg.5,0 che facilitano la biodegradazione dei composti organici inquinanti presenti nelle acque di scarico civili e industriali. Questi prodotti vengono utilizzati per avviare rapidamente, o migliorare, l'efficienza del trattamento biologico (riduzione C.O.D. e B.O.D.) per la disgregazione dei grassi, dei tensioattivi e per il ciclo dell'azoto. La linea di enzimi è completata da una serie specifica di miscele nutritive, bilanciate e non, per garantire ai trattamenti biologici il miglior rendimento e mantenere ottimale il rapporto B.O.D.-N-P. EDILBAC |  |  |  |