[image: image1.jpg]S0

-DIL IMPIANTIz..



Pag. 1 / 1

	Tariffa
	Descr. Sintetica
	Descr. Estesa
	Unità Misura
	Prezzo 

	01 Degrassatore

Civile abitazione
	Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/

Separatore Grassi per Civile Abitazione marcato CE.
	Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Civile abitazione - Cucine da Interrare marcato CE prodotto in SERIE DICHIARATA, mod. DEGSEPC___ , conforme alla norma UNI EN 1825-1, dimensione nominale NS____ lt/sec, volume utile _____ lt, N°____A.E. (Litri 50xA.E.) regione Emilia Romagna, N°____A.E. (Litri 25xA.E.), prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. 
Il Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Civile abitazione marcato CE viene fornito completo di: impronte/forometrie di ingresso/uscita; impronte/forometrie sfiati posti lateralmente all'ingresso; setto/i di separazione per la formazione di comparti bicamerali o tricamerali; rivestimento protettivo pareti esterne.

	
	

	02 

Cop.10
	Lastra di copertura 

H=10 cm. 
	Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). 

COPH10-___X____

LEO__B/ERM


	
	

	03 

Cop.15
	Lastra di copertura 

H=15 cm.
	Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). 

COPH15-___X____

LEO__C/ERM


	
	

	04 

Cop.20
	Lastra di copertura 

H=20 cm.
	Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). 

COPH20-___X____

LEO__D/ERM


	
	

	05 

Cop.25/30
	Lastra di copertura H=25/30 cm. 
	Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). 

COPH25* e COPH30*

SOLO SFC

	
	

	06

Chiusini


	Fornitura di chiusini in ghisa.
	Fornitura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe C250, D400, E600, F900.

LEO__B/C/D/ERM

SOLO SFC


	
	

	07 

Raccordi

pvc
	Fornitura, montaggio e sigillatura di raccordi a tee in pvc. 
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ raccordi a tee in pvc da mm.____ e relativa prolunga. 


	
	

	08

Manicotti

pvc
	Fornitura, montaggio e sigillatura di 

manicotti in pvc.


	Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ manicotti in pvc da mm.____ con guarnizione (UNI EN 1401). 

N.B. Necessita di accessorio 09 deflettore in acciaio.
	
	

	09

Deflettore

inox
	Fornitura e montaggio deflettore in acciaio inox.
	Fornitura e montaggio deflettore in acciaio inox AISI 304 DN125/150.

DEFLETTINOX___M


	
	

	10

Dispositivo Allarme  Grasso
	Dispositivo di Allarme per Grasso
	Dispositivo di Allarme per Grasso GA-1 progettato per Degrassatori/Separatori Oli e Grassi che segnala quando e' necessario svuotarli, in modo da evitare il rilascio di emissioni nocive di grasso nella rete fognaria. 

Il pacchetto completo comprende:

- unita' di controllo GA-1

- sensore GA-SG1 con 5 mt di cavo

- accessori per il montaggio 

Conforme a EN 1825 e DIN 4040.

Installazione esclusa.

DEGRAS-ALL_GA-1


	
	

	11 

Trasporto

bilico
	Trasporto con bilico. 
	Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile.
	
	

	12

Trasporto

motrice
	Trasporto con motrice. 
	Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile.
	
	

	13

Scarico gru 
	Scarico con gru facchini.


	Scarico con gru facchini di portata idonea TN___.
	
	

	14

Esclusioni 
	Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica.
	Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica.


	
	

	15 

Ferri 

antigall.
	Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiam.
	Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico.

FERRIANTIGALLEG


	
	

	16

Duresil EB 
	Trattamento delle pareti interne Duresil EB.
	Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere.

EDIL-DURESIL EB


	
	

	17

Mapecoat I 24
	Trattamento delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24.
	Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24.

EDIL-MAPECI24


	
	

	18 

Elastocolor

pittura 
	Pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor.
	Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica.

EDIL-ELASTOPITT

	
	

	19 

Mapelastic

Foundation
	Trattamento Mapelastic Foundation delle superfici interne.
	Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica.

EDIL-MAPELFOUND


	
	

	20

Enzimi
	Linea di miscele batterico enzimatiche.
	Linea di miscele batterico enzimatiche, in taniche da kg.5,0 che facilitano la biodegradazione dei composti organici inquinanti presenti nelle acque di scarico civili e industriali. 

Questi prodotti vengono utilizzati per avviare rapidamente, o migliorare, l'efficienza del trattamento biologico (riduzione C.O.D. e B.O.D.) per la disgregazione dei grassi, dei tensioattivi e per il ciclo dell'azoto. 

La linea di enzimi è completata da una serie specifica di miscele nutritive, bilanciate e non, per garantire ai trattamenti biologici il miglior rendimento e mantenere ottimale il rapporto B.O.D.-N-P.

EDILBAC
	
	

	21

kit dosaggio


	kit dosaggio composto da 

pompa dosatrice e lancia di aspirazione.
	kit dosaggio composto da: 

-pompa dosatrice digitale tipo SMM-220-02 AAE modalita' operative regolate da microprocessore, portata costante con regolazione manuale e con visualizzatore digitale a tre cifre per controllo regolazione da 0-100%, corpo testata pp, membrana ptfe, valvola a labbro fpm, portata lt/h 2, pressione max 20 bar; 

-lancia di aspirazione pvc con filtro e sonda di livello (60cm).

(Serbatoio\tank escluso dalla presente voce).

KITDOSAG_100


	
	


