| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Dissabbiatore meccanico doppia coclea | Fornitura e montaggio di Dissabbiatore meccanico realizzato mediante coclea inclinata e coclea orizzontale. | Fornitura e montaggio di Dissabbiatore meccanico per portate superiori a 30 lt./sec., volume tramoggia in acciaio da mc.7,5, realizzato mediante una coclea inclinata di sollevamento automatico sabbie senza albero centrale e dotata delle seguenti caratteristiche: inclinazione di esercizio 25, diametro nominale 280 mm., spessore elica 20mm., tubazione di ingresso diam.125, uscita diam.200, potenza installata 0,25kw 400 v, 50 hz ip55 realizzata in acciaio inox AISI 304 ed elica in acciaio speciale microlegato ed una coclea orizzontale di trascinamento automatico sabbie dotata delle medesime caratteristiche. |  | 0,00 |