| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Dissabbiatore meccanico 1 coclea | Fornitura e montaggio di Dissabbiatore meccanico realizzato con coclea inclinata. | Fornitura e montaggio di Dissabbiatore meccanico per portate inferiori a 25 lt./sec., volume tramoggia in acciaio da mc.1,9, realizzato mediante coclea inclinata di sollevamento automatico sabbie senza albero centrale, dotato delle seguenti caratteristiche: inclinazione di esercizio 25, diametro nominale 280 mm., spessore elica 20mm., tubazione di ingresso diam.125, uscita diam.200, potenza installata 0,25kw 400 v, 50 hz ip55 realizzata in acciaio inox AISI 304 ed elica in acciaio speciale microlegato. |  | 0,00 |