| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Filtri a Carboni Attivi o Quarzite | Fornitura e posa in opera di Filtri a Carboni Attivi o Quarzite. | Fornitura e posa in opera di Filtri a Carboni Attivi o Quarzite mod. FD____ , portata idraulica mc/h ____ , pressione massima d'esercizio 5 bar, forniti completi di: controlavaggio manuale delle colonne, flussimetro in materiale plastico con scala graduata, passi d'uomo per il carico e lo svuotamento del materiale filtrante, flange di chiusura, ugelli perforati in materiale plastico per l'uniforme distribuzione e raccolta acqua, manometro con scala 0-6 bar, materiale filtrante a differente granulometria accuratamente vagliato per un'altezza complessiva del letto filtrante di circa 120 cm., materiale assorbente carbone o quarzite. |  |  |
| 02 Vano Tecnico | Fornitura e posa in opera di Vano Servizi Locale Tecnico per Filtri a Carboni Attivi o Quarzite. | Fornitura e posa in opera di Vano Servizi Locale Tecnico per Filtri a Carboni Attivi o Quarzite delle dimensioni esterne di cm.125x____xh.260, prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Vano Servizi Locale Tecnico per Filtri a Carboni Attivi o Quarzite viene fornito completo di: porta in alluminio anodizzato con serratura, fessure di ventilazione, punto luce (a richiesta), n.5 fori a servizio del gruppo di filtrazione, lastra di copertura H=10 cm. con n.2 fori d'ispezione di luce utile cm.50x50 per chiusini in lamiera (lamiera esclusa) e pareti esterne trattate con pittura elastomerica protettiva ed antifessurazione Elastocolor. |  |  |