| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 IDRIKA | Fornitura di IDRIKA Sistema Prefabbricato di Raccolta Acque. | Fornitura di IDRIKA Sistema Prefabbricato di Raccolta Acque prodotto in SERIE DICHIARATA da mc______ composto da: IDRIKA___C modulo a "C" inizio/fine (n°__ elementi) e da IDRIKA___U modulo a "U" centrale (n°__ elementi), dimensioni esterne di ogni elemento cm.____x____xh____ , prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in Cemento Armato Vibrato Fibrorinforzato con materiali certificati CE in classe di resistenza a compressione C45/55 - C50/60 N/mm², oppure in Calcestruzzo Autocompattante SCC (Self Compacting Concrete) addittivato di silica fume (fumo di silice o microsilice) in classe di resistenza a compressione C45/55 - C50/60 - C60/75 N/mm², conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA3 (Ambiente chimicamente fortemente aggressivo), cemento AA.R.S. conforme alla Norma UNI 9156 classificato "ad altissima resistenza ai solfati" ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Completano la fornitura: - n__ lastre di copertura IDRIKACOP___-25 carrabili H=25 cm per carichi di 1 categoria con fori d'ispezione per chiusini in ghisa (ghisa esclusa); - supporti di connessione certificati e completi di ferramenta; - guarnizione di tenuta idraulica 38x32 mm prodotta con speciale combinazione di gomme atte a sigillare giunti di elementi prefabbricati in c.a.v. come prescritto dalle norme DIN 18195 parte 4 - 6 ed idonee al contatto con sostanze acide o alcaline; - materiale per rifinitura e sigillatura giunzioni (Mapefoam, Mapeflex, Mapegrout); - noleggio di kit di sollevamento mod.DEHA classe 10 composto da n.4 maniglioni di movimentazione con marcatura CE MD 2006/42/FC. Dimensioni IDRIKA: - volume: mc.______; - elemento singolo : cm.___x___x___+__; - dimensione totale: cm._____x_____x_____+___. Peso degli elementi: - n°__ elementi IDRIKA___C, peso cadauno: ql.___; - n°__ elementi IDRIKA___U, peso cadauno: ql.___; - n°__ lastre di copertura IDRIKACOP___-25, peso cadauna: ql.__. |  |  |  |
| 02 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___. |  |  |  |
| 03 Raccordi | Fornitura, montaggio di raccordi. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___. |  |  |  |
| 04 Tronchetti | Fornitura, montaggio di tronchetti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |  |
| 05 Manicotti | Fornitura, montaggio di manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |  |
| 06 Chiusini | Fornitura, montaggio di chiusini. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |  |
| 07 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |  |
| 08 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |  |
| 09 Scarico gru | Scarico con gru. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |  |
| 10 Esclusioni IDRIKA | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete diam. 8 mm./M. 200x200 mm., la fondazione dovrà essere realizzata PERFETTAMENTE IN PIANO, sigillatura degli elementi prefabbricati componenti della/e vasche, collegamenti sfiati, linea elettrica di alimentazione al ns. quadro elettrico, sigillature delle tubazioni, tutte le opere murarie di qualsiasi natura e specie, forometrie, collegamenti idraulici, fornitura e montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti, fornitura e montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica, ferri antigalleggiamento se presenza di falda, trattamenti impermeabilizzanti interni ed esterni specifici, rivestimenti protettivi antiacido, rivestimenti protettivi per acqua potabile, pozzetto prelievo campioni. Soste €60,00/ora oltre l'orario di scarico prestabilito L.120 del 12/08/2010 e D.Lgs.N.286/2005. Gestione impianti di depurazione, analisi di laboratorio, collaudi impianti c/o Vs. cantieri, assistenza edile allo scarico e montaggio, IVA di legge. |  |  |  |
| 11 Ferri | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamen. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |  |
| 12 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |  |
| 13 Mapecoat I 24 | Trattamento delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. |  |  |  |
| 14 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |  |
| 15 Mapelastic Foundation | Trattamento delle superfici interne Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |  |
| 16 Mapecoat DW 25 | Trattamento delle superfici interne Mapecoat DW 25. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente idonea per il contatto con acqua potabile e prodotti alimentari. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W ed una di Mapecoat DW 25. |  |  |  |
| 17 Guarn.acq. | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua in acciaio inossidabile, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |  |
| 18 Guarn.acq.p. | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua potabile. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua potabile in acciaio inox AISI 304 L, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |  |
| 19 Costo albergo | Costo albergo: dormire e prima colazione. | Costo albergo: dormire e prima colazione camera doppia uso singola al giorno. |  |  |  |
| 20 Costo pasti | Costo pranzo/cena: a persona. | Costo pranzo/cena: a persona al giorno. |  |  |  |
| 21 Costo trasferta | Costo trasferta: a persona. | Costo trasferta: a persona al giorno. |  |  |  |