| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Impianto Prima Pioggia Regione Puglia | Fornitura e posa in opera di Impianto Acque Prima Pioggia Regione Puglia. | Fornitura e posa in opera di Impianto Acque Prima Pioggia Regione Puglia Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm. ed ii.) prodotto in SERIE DICHIARATA mod.RAINP____ sistema con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia e rilancio al Disoleatore esterno, superficie mq._____ , volume utile mc._____ , diametro tubazioni DN._____ , Disoleatore esterno portata NS ____ lt./sec. idoneo al sistema di trattamento, composto da Vasche Prefabbricate da Interrare prodotte dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzate in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzate con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredate di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. L'Impianto Acque Prima Pioggia Regione Puglia mod.RAINP____ sistema con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia e rilancio al Disoleatore esterno deve essere costituito da: - Pozzetto di arrivo con grigliatura delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , completo di grigliatura in acciaio con maglia quadrata di luce idonea, fori di entrata e uscita al Pozzetto Scolmatore esterno; - Pozzetto Scolmatore esterno delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , completo di fori di entrata, by-pass e uscita alla Vasca Prima Pioggia; - Vasca/vasche di Prima Pioggia prefabbricata/e per sedimentazione ed accumulo in monoblocco c.a.v. delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ per formare un volume utile complessivo di mc.______, completa/e di foro di ingresso e valvola di chiusura interamente realizzata in acciaio inox AISI 304 installata in entrata, setto in c.a.v. di protezione elettropompa/e, uscita per mandata elettropompa/e, kit di Prima Pioggia con n.1/2 elettropompe, sensore pioggia, quadro elettrico ed avvisatore ottico-acustico; - Disoleatore Statico esterno mod.DISCE____-FC marcato CE e conforme alla norma UNI EN 858-1, portata NS ____ lt./sec., delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , completo di fori di ingresso/uscita, raccordo innesto in entrata con guarnizione in gomma elastomerica e relativo deflettore di calma in acciaio inox AISI 304, filtro Refill per coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Tutte le vasche devono avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Relazione calcolo | Relazione di calcolo, tavola strutturale STANDARD. | Relazione di calcolo, tavola strutturale STANDARD per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alle caratteristiche del terreno da noi ipotizzate (deposito a VS. carico). |  |  |
| 07 Chiusini | Chiusini in ghisa sferoidale. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400. |  |  |
| 08 Manicotto pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di manicotti in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ manicotti in pvc da mm.____ con guarnizione (UNI EN 1401). |  |  |
| 09 Raccordo pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di raccordi a tee in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ raccordi a tee in pvc da mm.____ e relativa prolunga. |  |  |
| 10 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 11 Scarico gru | Scarico con gru. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___ . |  |  |
| 12 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 13 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigallegg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 14 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 15 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 16 Prolunghe | Prolunghe raggiungiquota. | Prolunghe raggiungiquota cm._____ . |  |  |
| 17 Forometrie | Forometrie per collegamenti. | Forometrie per collegamenti fra le vasche DN ____ . |  |  |
| 18 Scala | Scala in acciaio. | Fornitura e montaggio scala in acciaio. |  |  |
| 19 Gradini | Gradini alla marinara. | Fornitura e montaggio di gradini alla marinara. |  |  |
| 20 Armadio stradale | Armadio stradale in vetroresina. | Armadio stradale in vetroresina con flangia per il fissaggio a terra, piastra di fondo e serratura a chiave, dimensioni esterne: cm.55x30xh147. |  |  |
| 21 Kit P.P. | Fornitura e posa in opera di KIT Prima Pioggia. | Fornitura e posa in opera di KIT Prima Pioggia tipo Edil Impianti 2 S.r.l. corredato di: - n.1 elettropompa trifase calpeda 0,55 Kw - 400v - portata 3 lt./sec. - prevalenza 6 mt.; - n.1 elettropompa di riserva/contemporaneità/alternanza; - n.1 sensore pioggia; - n.1 quadro elettrico p.p. plc galleggiante + sensore pioggia; - n.1 avvisatore ottico-acustico sensori di livello, contrappesi in plastica, staffa 2 gall., tasselli inox, collari inox, fascette, tubazioni in pvc, valvole a saracinesca, bocchettone sgancio, catena inox, grillo inox, piastra moschettone, montaggio all'interno della vasca con uscita in parete. |  |  |
| 22 Combinat. telefonico | Sovrapprezzo per predisposizione KIT Prima Pioggia con combinatore telefonico. | Sovrapprezzo per predisposizione KIT Prima Pioggia con combinatore telefonico, su linea PSTN e con cellulare GSM, multifunzione a sintesi vocale telegestibile, visualizzatore alfanumerico LCD, 4 canali, 24 numeri telefonici assegnabili liberamente, programmazione non volatile da tastiera, messaggi ripetibili sino a 9 volte, memoria degli ultimi 64 eventi con ora, data ed esito delle chiamate. Interrogabile a distanza con risposta vocale sullo stato del sistema, allarmi accaduti, indicazione del canale e dell'ora. Attivazione in locale di 2 uscite logiche. Effettua chiamate tramite linea telefonica e, in caso di taglio linea, tramite linea GSM. Invio di 8 messaggi SMS preprogrammati, controllo del credito residuo e scadenza scheda SIM. Questa versione è provvista anche della funzione di telecomando GSM a costo zero (funzione CLIP), che consente l'attivazione di uscite riconoscendo automaticamente il numero di telefono chiamante. Richiede di scheda SIM. Alimentazione 12Vc.c, assorbimento in standby 200mA in allarme 700mA. Temperatura d' esercizio :da +5C a +40C. Dimensioni 150 x 225 x 45 mm (LxAxP). |  |  |
| 23 Segnale chiusura | Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo "Otturatore". | Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di sicurezza "Otturatore", con allarme ottico-sonoro in apposita cassa in pvc da posizionare esternamente, interruttore di tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone. |  |  |
| 24 Serbatoio oli | Serbatoio raccolta oli interno. | Serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna con valvola di intercettazione a sfera e coperchio per ispezione. |  |  |
| 25 Dispositivo Scarico Oli | Dispositivo meccanico per lo scarico degli oli. | Dispositivo meccanico a galleggiante per lo scarico automatico degli oli in superficie realizzato interamente in AISI 304, da collegare a serbatoio di raccolta. |  |  |
| 26 Pozzetto decompres. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di decompress. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di decompressione delle dimensioni interne di cm.60x60 altezza variabile, completo di eventuali anelli raggiungi quota e chiusini in ghisa. |  |  |
| 27 Pozzetto ispezione | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/ prelievo campioni. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, da cm.___x___xh variabile, conforme alle specifiche dello schema tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ed ubicati in luogo che garantisca in qualsiasi momento le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. |  |  |
| 28 Costo albergo | Costo albergo: dormire e prima colazione. | Costo albergo: dormire e prima colazione camera doppia uso singola al giorno. |  |  |
| 29 Costo pasti | Costo pranzo/cena: a persona. | Costo pranzo/cena: a persona al giorno. |  |  |
| 30 Costo trasferta | Costo trasferta: a persona. | Costo trasferta: a persona al giorno. |  |  |