| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Impianto Fitofluver | Fornitura e posa in opera di Impianto di Fitodepurazione compatto Fitofluver. | Fornitura e posa in opera di Impianto di Fitodepurazione compatto Fitofluver per il trattamento delle acque reflue provenienti da pre-trattamenti (Degrassatore/Desaponatore-Vasca Imhoff) codice FITOFLUVER, da ___ A.E., dotazione Idrica ___ lt\AE\g, portata idraulica giornaliera Qg= ____ mc\g, dimensioni impianto: ____x____xh___ cm, prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001. L'Impianto di Fitodepurazione compatto Fitofluver viene fornito completo di: - Comparto di carico\ricircolo; - Sistema telescopico di ricircolo e regolazione portate in acciaio inox AISI304; - Kit sollevamento con n.1/2 Elettropompa/e da ____ Kw 400V; - Quadro elettrico di controllo e gestione con logica PLC e display Touchscreen; - Tubazione drenante corrugata diam.110 mm; - Collettori di drenaggio refluo depurato in pvc diam.110 mm, compresi camini di aerazione; - Tubazioni di distribuzione refluo da depurare in pead diam. 40 mm. microforato 3 mm. completo di rete corrugata diam. 110 mm. microfessurata, valvole di regolazione portate linee raccorderia pead a stringere, pozzetti pedonali di ispezione su singola linea, tappi di chiusura linee per pulizia ed ispezioni future; - Flange attraversamento a tenuta geomembrana impermeabilizzante 110 mm; - Materiale di riempimento di tipo plastico ad alto rendimento e superficie di contatto; - Fornitura e piantumazione essenze vegetali/piante su specifiche Edil Impianti 2 Srl (circa n.4 a mq). - Materiale di consumo. Si consiglia richiesta parere preventivo ente pubblico/gestore. |  |  |
| 02 Piante | Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali autoctone. | Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali autoctone adeguate alla posizione/esposizione del bacino. |  |  |
| 03 Progettaz. | Progettazione e relazione tecnica dell'impianto. | Progettazione e relazione tecnica dell'impianto. |  |  |
| 04 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 05 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 06 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___ . |  |  |
| 07 Analisi | Analisi chimiche delle acque reflue. | Analisi chimiche delle acque reflue annuali. |  |  |
| 08 Nicchia | Fornitura e posa in opera di nicchia tipo "contatore". | Fornitura e posa in opera di nicchia tipo "contatore" per l'alloggiamento del quadro elettrico di comando, compreso la formazione del basamento di appoggio in cls, dim. est. cm.100 x 100 x prof.40. |  |  |
| 09 Manodop. | Manodopera, operaio specializzato. | Manodopera, operaio specializzato. |  |  |