| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 PCAMP2 | Fornitura e posa in opera di Modulo/Pozzetto Scarico Camper mod.PCAMP2. | Fornitura e posa in opera di Modulo/Pozzetto Scarico Camper da Interrare mod.PCAMP2 delle dimensioni esterne di cm.100x100xh35, prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C. Il Modulo/Pozzetto Scarico Camper mod.PCAMP2 carrabile 1° categoria viene fornito completo di struttura di base in c.a.v. delle dimensioni cm.100x100xh35 con piastra superficiale in acciaio inox AISI 304, a sua volta completa di: - profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304; - anello integrato per la distribuzione dell'acqua in forma omogenea; - manicotto filettato in acciaio inox AISI 304 da 3/4" per predisposizione collegamento valvola di scarico distribuzione; - tubazione di scarico in uscita in acciaio inox diametro DN100; - ugelli nebulizzatori in acciaio inox intercambiabili per lavaggio. |  |  |
| 02 Sistema Scaldante | Sistema Scaldante ICE per basse temperature. | Sistema Scaldante ICE per basse temperature, a conduzione con cavo scaldante ad avvolgimento piping interno. |  |  |
| 03 Sistema Scaldalte Automaz. Svuotam. | Sistema Scaldante ICE per basse temperature completo di Automazione di Svuotamento. | Sistema Scaldante ICE per basse temperature, a conduzione con cavo scaldante ad avvolgimento piping interno. Il sistema è completo di AUTOMAZIONE di SVUOTAMENTO distribuzione mediante E\V di sezionamento, flussostato, bulbo rilevamento temperatura e centralino di gestione, compresi accessori (manicotto filettato in acciaio inox AISI 304 da 3/4" per collegamento a elettrovalvola di scarico della distribuzione), programmazione automazione. Si ricorda che il sistema richiede un collegamento di segnale\alimentazione elettrica, dal punto di posizionamento centralina di controllo, gestione e alimentazione sistema fino al raggiungimento di un pozzetto elettrico da prevedere in adiacenza al piatto di scarico; sono esclusi i collegamenti elettrici, corrugati e pozzetti di ispezione da prevedere sulla linea elettrica. (Il sistema al raggiungimento di una temperatura impostata a seguito di una pulizia del pozzetto di scarico, provvederà in automatico alla chiusura dell'alimentazione dell'acqua ed allo svuotamento della distribuzione). *La messa in funzione di tale accessorio necessita della presenza della Colonnina di Comando Scarico Camper. |  |  |