| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa |  | Unità Misura |  | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Trivalente Aerobico tipo ”C” | Fornitura e posa in opera di Trivalente Percolatore Aerobico tipo "C". | Fornitura e posa in opera di Trivalente Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE da organo notificato esterno N. 0407 e conforme alle norme UNI EN 12566-1 e UNI EN 12566-3, prodotto in SERIE DICHIARATA, mod.TRAEC____ da N.____A.E., costituito da: Vasca Imhoff marcata CE dimensionata con lt.250 x A.E. e Filtro Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE con uscita bassa e massa filtrante (Corpi di Riempimento) calcolata secondo con la formula S=N/H²(mc.0,66xA.E.), accessorio a richiesta: fornitura e montaggio di elettropompa sommersa monofase per uscita alta da installarsi all'interno del Filtro Percolatore Aerobico. In uscita dal Trivalente Aerobico le normative vigenti richiedono sedimentatore tipo Vasca Imhoff di volume pari alla metà o 1/3 di quello previsto come trattamento primario. Il Trivalente Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE viene prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Trivalente Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE mod.TRAEC____ da N.____A.E. deve essere costituito da: - comparto Vasca Imhoff marcata CE dimensionata con lt.250 x A.E., completa di: fori di ingresso/uscita e relativi raccordi in pvc posizionati nel comparto di sedimentazione, impronte/fori sfiato/i posto/i lateralmente al foro di entrata, tramogge interne realizzate in cemento armato per garantire la netta separazione dei vani sedimentazione/digestione; - comparto Filtro Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE con uscita bassa e massa filtrante (Corpi di Riempimento) calcolata secondo con la formula S=N/H²(mc.0,66xA.E.), completo di: fori di entrata/uscita, raccordo pvc in entrata e relativo canale/canali di distribuzione in pvc, canale di raccolta in pvc e relativo tronchetto pvc in uscita, Corpi di Riempimento in polipropilene. Il Trivalente Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE viene fornito completo di rivestimento protettivo delle pareti esterne. |  |  |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |  |  |
| 06 Chiusini | Fornitura, montaggio e sigillatura di chiusini. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250 ,D400. |  |  |  |  |
| 07 Corpi Riemp. | Fornitura di Corpi di Riempimento. | Fornitura di Corpi di Riempimento con le seguenti caratteristiche: -forma: circolare -materiale: polipropilene isotattico nero -dimensione: ca.170 mm -superficie specifica: ca.120 m²/m³ -indice di vuoto: ca.95% -peso a secco: 32 kg/m³ -peso in esercizio: ca. 350 kg/mc -metodo di riempimento: alla rinfusa |  |  |  |  |
| 08 Elettrop. | Fornitura ed installazione di elettropompa sommergibile. | Fornitura ed installazione all'interno della vasca di N.1 elettropompa sommergibile con alimentazione monofase 220V - 0.55 kw, completa di regolatore di livello start/stop. Il dispositivo dovrà essere corredato di certificato CE, conformità e manuale di manutenzione. |  |  |  |  |
| 09 Quadro elettrico | Fornitura ed installazione del quadro elettrico. | Fornitura del quadro elettrico per Filtri Aerobici IP 41 completo di: portello frontale, sezionatore generale 2x32 A, salvamotore con contatto ausiliario per pompa 230 V e spia di blocco con relativo fusibile di protezione. Rimane esclusa l'installazione del quadro in posizione protetta e i collegamenti elettrici. |  |  |  |  |
| 10 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |  |  |
| 11 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |  |  |
| 12 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |  |  |
| 13 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |  |  |
| 14 Ferri | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiam. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |  |  |
| 15 Duresil EB | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |  |  |
| 16 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |  |  |
| 17 Pozzetto decompr. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di decompres. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di decompressione delle dimensioni interne di cm.60x60 altezza variabile, completo di eventuali anelli raggiungiquota e chiusini in ghisa. |  |  |  |  |
| 18 Pozzetto prelievo | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/ prelievo campioni. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, da cm.___x___xh variabile, conforme alle specifiche dello schema tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ed ubicati in luogo che garantisca in qualsiasi momento le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. |  |  |  |  |