| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Repi F.T. | Fornitura e posa in opera di Vasca Prefabbricata per il Recupero dell'Acqua Piovana Fuori Terra. | Fornitura e posa in opera di Vasca Prefabbricata per il Recupero dell'Acqua Piovana Fuori Terra prodotta in SERIE DICHIARATA mod. REPI codice articolo VACM______ delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ da Lt./Mc.________ prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²) che a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, ARMATURE RINFORZATE per vasche posizionate FUORI TERRA con fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___. |  |  |
| 06 Raccordi | Fornitura di raccordi/manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___. |  |  |
| 07 Tronchetti | Fornitura di tronchetti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 08 Manicotti | Fornitura di manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 09 Chiusini ghisa | Fornitura di chiusini in ghisa. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |
| 10 Chiusini lamiera | Fornitura di chiusini in lamiera. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in lamiera zincata. |  |  |
| 11 Chiusini acciaio | Fornitura di chiusini in acciaio. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in acciaio inox AISI 304 per acqua potabile, luce utile cm.60x60. |  |  |
| 12 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 13 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 14 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 15 Esclusioni f.t. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di ghiaino sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 16 Elastocolor pittura | Pittura protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 17 Mapelastic Foundation | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |
| 18 Mapecoat DW 25 | Trattamento impermeabilizzante Mapecoat DW 25. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente idonea per il contatto con acqua potabile e prodotti alimentari. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat DW 25. |  |  |
| 19 Sigillante | Sigillante siliconico. | Sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente, testato e autorizzato per applicazioni nel settore alimentare. Impiegato per sguscia di raccordo igienica tra parete vasca e lastra di copertura. |  |  |
| 20 Debatteriz. | Debatterizzatore | Debatterizzatore composto da: -apparecchiatura per la disinfezione dell’acqua in sistemi di trattamento domestici; -costruzione compatta, camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato completa di n.2 clips di fissaggio diametro 2,5"; -fornito di gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento; -completo di led di segnalazione funzionamento; -guaina lampada quarzo; -conformi alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza; -pressione di esercizio massima pari a 7 bar; -range di temperatura 2 ÷ 40 °C; -alimentazione elettrica 230V 50 Hz; -irraggiamento > 30 mJ/cm²; -grado di protezione IP42; -durata lampada 10.000 ore. Conformità: - D.M N°174/2004 - D.M N°25/2012 |  |  |
| 21 Elpompa08 | Elettropompa Autoadescante da 0,8 HP - 0,6 KW. | Elettropompa Autoadescante da 0,8 HP - 0,6 KW (Q=0-50 lt/m - H=40-15 mt) 230-240 V POMPA DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20. (Escluso montaggio) |  |  |
| 22 Elpompa12 | Elettropompa Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW. | Elettropompa Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW (Q=0-60 lt/m - H=51-8 mt) 230-240 V POMPA DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20. (Escluso montaggio) |  |  |
| 23 Filtroaspf | Filtro Aspirazione con Maglia Fine. | Filtro Aspirazione con Maglia Fine in acciaio Inox 0,3 mm, composto da: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con fascetta Inox; -gomito 90° per tubo PE da 1"; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm. |  |  |
| 24 Filtroaspg | Filtro Aspirazione con Maglia Grossa. | Filtro Aspirazione con Maglia Grossa in acciaio Inox 1,2 mm, composto da: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con morsetto in acciaio Inox; -gomito 90° per connessione al tubo PE da 1", 32x32 mm; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm. |  |  |
| 25 Filtrod100 | Filtro per Acqua Piovana DN100. | Filtro per Acqua Piovana DN100 avente le seguenti caratteristiche: -DN100 (110 mm) - diametro per tutte le tubazioni di E/U/Scarico; -max area 200 m²; -inserto filtrante in acciaio inox da 0,37 mm; -dislivello E/U 5 cm. (Escluso montaggio) |  |  |
| 26 Filtro3000 | Filtro con Griglia Fine fino a 3000 m². | Filtro con Griglia Fine fino a 3000 m² avente le seguenti caratteristiche: installazione su tubazioni interrate o interne agli edifici, civili o industriali. Rispetta lo standard tedesco ATV testato per veicoli fino a 60t. Alloggiamento in polipropilene, filtro in acciaio inossidabile. Dimensione della griglia filtrante 0,38 mm. Composto da alloggiamento, cerchiatura di irrigidimento certificata per la sicurezza dei bambini, coperchio in alluminio o acciaio, inserto filtrante, basamento e maniglia lunga 50 cm. Drenaggio in conformità DIN EN 12056 / EN 752, conforme a DIN1989. Vantaggi del sistema: -sicurezza del drenaggio; -separazione completa dallo sporco; -ossigenazione dell’acqua piovana mediante il moto vorticoso; -manutenzione ridotta; -grande efficienza nel risparmio d’acqua. Ingresso acqua piovana DN300 Uscita acqua piovana DN200 Scarico acqua piovana DN300 Dislivello E/U 100cm. (Escluso montaggio) |  |  |
| 27 Filtro500 | Filtro con Griglia Fine fino a 500 m². | Filtro con Griglia Fine fino a 500 m² avente le seguenti caratteristiche: alloggiamento in polipropilene, filtro in acciaio inossidabile, dimensione della griglia filtrante di 0,44 mm. Drenaggio in conformità DIN EN 12056 / EN 752 e DIN 1989. Vantaggi del sistema: -sicurezza del drenaggio; -separazione completa dallo sporco; -ossigenazione dell’acqua piovana mediante il moto vorticoso; -manutenzione ridotta; -grande efficienza nel risparmio d’acqua. Ingresso acqua piovana DN150 Uscita acqua piovana DN100 Scarico acqua piovana DN100 Dislivello E/U 50cm. (Escluso montaggio) |  |  |
| 28 Kit+pompa | Kit Recupero Acqua Piovana con Elettropompa Autoadescante. | Kit Recupero Acqua Piovana con Elettropompa Autoadescante con le seguenti caratteristiche: -reintegro automatico in caso di mancanza acqua piovana; -segnalazione livello di guardia; -segnalazione livello di utilizzo acqua piovana; -segnalazione reintegro in funzione; -protezione quadro IP 54; -segnalazione impianto alimentato; -potenza totale assorbita 13 W; -alimentazione 230 V-50 Hz. Il KIT comprende i seguenti componenti: -Elettropompa Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW (Q=0-60 lt/m - H=51-8 mt); -elettrovalvola normalmente chiusa; -elettrovalvola con attacchi da 1/2"femmina; -corpo elettrovalvola in ottone; -sonde di livello in acciaio inox; -cavo alimentazione lunghezza 2m con spina Schuko; -cavo elettrovalvola lunghezza 2m; -cavo sonde lunghezza 20m; -supporto rottura di flusso; -pannello di fissaggio; -sostegno tubo di scarico; -valvola di ritegno in tecnopolimero. Si consiglia, per una corretta installazione e gestione, l'integrazione di un serbatoio di compenso da 24 lt realizzato in acciaio inox AISI304 (a richiesta). |  |  |
| 29 kit-irr.08 | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 0,8 HP - 0,6 KW. | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 0,8 HP - 0,6 KW composto da: *ELETTROPOMPA Autoadescante da 0,8 HP - 0,6 KW (Q=0-50 lt/m - H=40-15 mt) 230-240 V, con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20; *FILTRO ASPIRAZIONE CON MAGLIA GROSSA in acciaio Inox 1,2 mm, con le seguenti caratteristiche: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con morsetto in acciaio Inox; -gomito 90° per connessione al tubo PE da 1", 32x32 mm; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm; *PIPING mandata in pvc da 1"1/4 fino a raggiungimento parete esterna. (Escluso montaggio) |  |  |
| 30 kit-irr.12 | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 1,2 HP - 0,9 KW. | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 1,2 HP - 0,9 KW composto da: *ELETTROPOMPA Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW (Q=0-60 lt/m - H=51-8 mt) 230-240 V, con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20; *FILTRO ASPIRAZIONE CON MAGLIA GROSSA in acciaio Inox 1,2 mm, con le seguenti caratteristiche: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con morsetto in acciaio Inox; -gomito 90° per connessione al tubo PE da 1", 32x32 mm; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm; *PIPING mandata in pvc da 1"1/4 fino a raggiungimento parete esterna. (Escluso montaggio) |  |  |
| 32 Modulogest | Modulo di Gestione Acqua Piovana. | Modulo di Gestione Acqua Piovana con le seguenti caratteristiche: -reintegro automatico in caso di mancanza acqua piovana; -segnalazione livello di guardia; -segnalazione livello di utilizzo acqua piovana; -segnalazione reintegro in funzione; -protezione quadro IP 54; -segnalazione impianto alimentato; -potenza totale assorbita 13 W; -alimentazione 230 V-50 Hz. Il Modulo comprende i seguenti componenti: -elettrovalvola normalmente chiusa; -elettrovalvola con attacchi da 1/2"femmina; -corpo elettrovalvola in ottone; -sonde di livello in acciaio inox; -cavo alimentazione lunghezza 2m con spina Schuko; -cavo elettrovalvola lunghezza 2m; -cavo sonde lunghezza 20m. |  |  |
| 33 Serbat24lt | Serbatoio di compenso. | Serbatoio di compenso realizzato in acciaio inox AISI304 da 24 lt completo di staffaggio e carpenteria inox. |  |  |
| 34 Costo albergo | Costo albergo: dormire e prima colazione. | Costo albergo: dormire e prima colazione camera doppia uso singola al giorno. |  |  |
| 35 Costo pasti | Costo pranzo/cena: a persona. | Costo pranzo/cena: a persona al giorno. |  |  |
| 36 Costo trasferta | Costo trasferta: a persona. | Costo trasferta: a persona al giorno. |  |  |