| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Repi Int. | Fornitura e posa in opera di Vasca Prefabbricata per il Recupero dell'Acqua Piovana da Interrare. | Fornitura e posa in opera di Vasca Prefabbricata per il Recupero dell'Acqua Piovana da Interrare prodotta in SERIE DICHIARATA mod. REPI codice articolo VACM______ delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ da Lt./Mc.________ prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²) che a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n°___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n°___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n°___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n°___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n°___ fori in parete da mm.___. |  |  |
| 07 Raccordi | Fornitura, montaggio manicotti in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___. |  |  |
| 08 Tronchetti | Fornitura, montaggio di tronchetti in AISI 304. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 09 Manicotti | Fornitura, montaggio di manicotti in AISI 304. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 10 Chiusini | Fornitura, montaggio di chiusini in ghisa . | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |
| 11 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 12 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 13 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 14 Esclusioni int. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 15 Ferri antigallleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 16 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 17 Mapelastic Foundation | Trattamento delle superfici interne Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |
| 18 Mapecoat DW 25 | Trattamento delle superfici interne Mapecoat DW 25 (due mani). | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente idonea per il contatto con acqua potabile e prodotti alimentari. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat DW 25. |  |  |
| 19 Sigillante | Sigillante siliconico. | Sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente, testato e autorizzato per applicazioni nel settore alimentare. Impiegato per sguscia di raccordo igienica tra parete vasca e lastra di copertura. |  |  |
| 20 Antiradice | Rivestimento con Guaina Bituminosa ed additivo Antiradice. | Rivestimento con Guaina Bituminosa ed additivo Antiradice per pareti vasche: applicazione del primer, successivamente posa della guaina bituminosa con additivo antiradice phenoxy fatty acid ester, armata con “tessuto non tessuto” di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro tipo DEFEND ANTIRADICE 15 POLIESTERE marcata CE e certificata come resistente alle radici dal FORSCHUNGSANSTALT GEISENHEIM secondo le FLL-Verfahren. |  |  |
| 21 Debatteriz. | Debatterizzatore | Debatterizzatore composto da: -apparecchiatura per la disinfezione dell’acqua in sistemi di trattamento domestici; -costruzione compatta, camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato completa di n.2 clips di fissaggio diametro 2,5"; -fornito di gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento; -completo di led di segnalazione funzionamento; -guaina lampada quarzo; -conformi alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza; -pressione di esercizio massima pari a 7 bar; -range di temperatura 2 ÷ 40 °C; -alimentazione elettrica 230V 50 Hz; -irraggiamento > 30 mJ/cm²; -grado di protezione IP42; -durata lampada 10.000 ore. Conformità: - D.M N°174/2004 - D.M N°25/2012 |  |  |
| 22 Elpompa08 | Elettropompa Autoadescante da 0,8 HP - 0,6 KW. | Elettropompa Autoadescante da 0,8 HP - 0,6 KW (Q=0-50 lt/m - H=40-15 mt) 230-240 V POMPA DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20. (Escluso montaggio) |  |  |
| 23 Elpompa12 | Elettropompa Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW. | Elettropompa Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW (Q=0-60 lt/m - H=51-8 mt) 230-240 V POMPA DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20. (Escluso montaggio) |  |  |
| 24 Filtroaspf | Filtro Aspirazione con Maglia Fine. | Filtro Aspirazione con Maglia Fine in acciaio Inox 0,3 mm, composto da: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con fascetta Inox; -gomito 90° per tubo PE da 1"; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm. |  |  |
| 25 Filtroaspg | Filtro Aspirazione con Maglia Grossa. | Filtro Aspirazione con Maglia Grossa in acciaio Inox 1,2 mm, composto da: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con morsetto in acciaio Inox; -gomito 90° per connessione al tubo PE da 1", 32x32 mm; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm. |  |  |
| 26 Filtrod100 | Filtro per Acqua Piovana DN100. | Filtro per Acqua Piovana DN100 avente le seguenti caratteristiche: -DN100 (110 mm) - diametro per tutte le tubazioni di E/U/Scarico; -max area 200 m²; -inserto filtrante in acciaio inox da 0,37 mm; -dislivello E/U 5 cm. (Escluso montaggio) |  |  |
| 27 Filtro3000 | Filtro con Griglia Fine fino a 3000 m². | Filtro con Griglia Fine fino a 3000 m² avente le seguenti caratteristiche: installazione su tubazioni interrate o interne agli edifici, civili o industriali. Rispetta lo standard tedesco ATV testato per veicoli fino a 60t. Alloggiamento in polipropilene, filtro in acciaio inossidabile. Dimensione della griglia filtrante 0,38 mm. Composto da alloggiamento, cerchiatura di irrigidimento certificata per la sicurezza dei bambini, coperchio in alluminio o acciaio, inserto filtrante, basamento e maniglia lunga 50 cm. Drenaggio in conformità DIN EN 12056 / EN 752, conforme a DIN1989. Vantaggi del sistema: -sicurezza del drenaggio; -separazione completa dallo sporco; -ossigenazione dell’acqua piovana mediante il moto vorticoso; -manutenzione ridotta; -grande efficienza nel risparmio d’acqua. Ingresso acqua piovana DN300 Uscita acqua piovana DN200 Scarico acqua piovana DN300 Dislivello E/U 100cm. Escluso montaggio) |  |  |
| 28 Filtro500 | Filtro con Griglia Fine fino a 500 m². | Filtro con Griglia Fine fino a 500 m² avente le seguenti caratteristiche: alloggiamento in polipropilene, filtro in acciaio inossidabile, dimensione della griglia filtrante di 0,44 mm. Drenaggio in conformità DIN EN 12056 / EN 752 e DIN 1989. Vantaggi del sistema: -sicurezza del drenaggio; -separazione completa dallo sporco; -ossigenazione dell’acqua piovana mediante il moto vorticoso; -manutenzione ridotta; -grande efficienza nel risparmio d’acqua. Ingresso acqua piovana DN150 Uscita acqua piovana DN100 Scarico acqua piovana DN100 Dislivello E/U 50cm. (Escluso montaggio) |  |  |
| 29 Kit+pompa | Kit Recupero Acqua Piovana con Elettropompa Autoadescante. | Kit Recupero Acqua Piovana con Elettropompa Autoadescante con le seguenti caratteristiche: -reintegro automatico in caso di mancanza acqua piovana; -segnalazione livello di guardia; -segnalazione livello di utilizzo acqua piovana; -segnalazione reintegro in funzione; -protezione quadro IP 54; -segnalazione impianto alimentato; -potenza totale assorbita 13 W; -alimentazione 230 V-50 Hz. Il KIT comprende i seguenti componenti: -Elettropompa Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW (Q=0-60 lt/m - H=51-8 mt); -elettrovalvola normalmente chiusa; -elettrovalvola con attacchi da 1/2"femmina; -corpo elettrovalvola in ottone; -sonde di livello in acciaio inox; -cavo alimentazione lunghezza 2m con spina Schuko; -cavo elettrovalvola lunghezza 2m; -cavo sonde lunghezza 20m; -supporto rottura di flusso; -pannello di fissaggio; -sostegno tubo di scarico; -valvola di ritegno in tecnopolimero. Si consiglia, per una corretta installazione e gestione, l'integrazione di un serbatoio di compenso da 24 lt realizzato in acciaio inox AISI304 (a richiesta). |  |  |
| 30 kit-irr.08 | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 0,8 HP - 0,6 KW. | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 0,8 HP - 0,6 KW composto da: *ELETTROPOMPA Autoadescante da 0,8 HP - 0,6 KW (Q=0-50 lt/m - H=40-15 mt) 230-240 V, con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20; *FILTRO ASPIRAZIONE CON MAGLIA GROSSA in acciaio Inox 1,2 mm, con le seguenti caratteristiche: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con morsetto in acciaio Inox; -gomito 90° per connessione al tubo PE da 1", 32x32 mm; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm; *PIPING mandata in pvc da 1"1/4 fino a raggiungimento parete esterna. (Escluso montaggio) |  |  |
| 31 kit-irr.12 | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 1,2 HP - 0,9 KW. | KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 1,2 HP - 0,9 KW composto da: *ELETTROPOMPA Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW (Q=0-60 lt/m - H=51-8 mt) 230-240 V, con le seguenti caratteristiche: -girante tecnopolimero; -diffusore tecnopolimero; -corpo idraulico inox 304; -camicia inox 304; -cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko; -max. numero avviamenti orari 20; *FILTRO ASPIRAZIONE CON MAGLIA GROSSA in acciaio Inox 1,2 mm, con le seguenti caratteristiche: -valvola di ritegno da 1"; -tubo flessibile 2 mt fissato con morsetto in acciaio Inox; -gomito 90° per connessione al tubo PE da 1", 32x32 mm; -sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm; *PIPING mandata in pvc da 1"1/4 fino a raggiungimento parete esterna. (Escluso montaggio) |  |  |
| 32 Modulogest | Modulo di Gestione Acqua Piovana. | Modulo di Gestione Acqua Piovana con le seguenti caratteristiche: -reintegro automatico in caso di mancanza acqua piovana; -segnalazione livello di guardia; -segnalazione livello di utilizzo acqua piovana; -segnalazione reintegro in funzione; -protezione quadro IP 54; -segnalazione impianto alimentato; -potenza totale assorbita 13 W; -alimentazione 230 V-50 Hz. Il Modulo comprende i seguenti componenti: -elettrovalvola normalmente chiusa; -elettrovalvola con attacchi da 1/2"femmina; -corpo elettrovalvola in ottone; -sonde di livello in acciaio inox; -cavo alimentazione lunghezza 2m con spina Schuko; -cavo elettrovalvola lunghezza 2m; -cavo sonde lunghezza 20m. |  |  |
| 33 Serbat24lt | Serbatoio di compenso. | Serbatoio di compenso realizzato in acciaio inox AISI304 da 24 lt completo di staffaggio e carpenteria inox. |  |  |
| 34 Costo albergo | Costo albergo: dormire e prima colazione. | Costo albergo: dormire e prima colazione camera doppia uso singola al giorno. |  |  |
| 35 Costo pasti | Costo pranzo/cena: a persona. | Costo pranzo/cena: a persona al giorno. |  |  |
| 36 Costo trasferta | Costo trasferta: a persona. | Costo trasferta: a persona al giorno. |  |  |