| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Miniblock | Fornitura e posa in opera di Vasca/Elemento modulare Prefabbricata/o da Interrare mod.MINIBLOCK | Fornitura e posa in opera di Vasca/Elemento modulare Prefabbricata/o da Interrare prodotta/o in SERIE DICHIARATA mod. MINIBLOCK______ delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ da Lt./Mc.________ prodotta/o dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata/o in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata/o con puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²) che a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n°___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n°___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n°___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n°___ fori in parete da mm.___ |  |  |
| 06 Raccordi | Fornitura, montaggio e sigillatura di raccordi/manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___ |  |  |
| 07 Tronchetti | Fornitura, montaggio e sigillatura di tronchetti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___ |  |  |
| 08 Manicotti | Fornitura, montaggio e sigillatura di manicotti filettati in AISI 304. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___ |  |  |
| 09 Chiusini | Fornitura, montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa sferoidale. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n°___ chiusini in ghisa sferoidale |  |  |
| 10 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile |  |  |
| 11 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile |  |  |
| 12 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___ |  |  |
| 13 Esclusioni int. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 14 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 15 Duresil EB | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 16 Mapecoat I 24 | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. |  |  |
| 17 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 18 Mapelastic Foundation | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |
| 19 Mapecoat DW 25 | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne Mapecoat DW 25. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente idonea per il contatto con acqua potabile e prodotti alimentari. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W ed una di Mapecoat DW 25. |  |  |
| 20 Antiradice | Rivestimento con Guaina Bituminosa ed additivo Antiradice. | Rivestimento con Guaina Bituminosa ed additivo Antiradice per pareti vasche: applicazione del primer, successivamente posa della guaina bituminosa con additivo antiradice phenoxy fatty acid ester, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro tipo DEFEND ANTIRADICE 15 POLIESTERE marcata CE e certificata come resistente alle radici dal FORSCHUNGSANSTALT GEISENHEIM secondo le FLL-Verfahren. |  |  |
| 21 Guarnizione acqua | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua in acciaio inossidabile, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |
| 22 Guarnizione acqua potabile | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua potabile. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua potabile in acciaio inox AISI 304 L, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |
| 23 Costo albergo | Costo albergo: dormire e prima colazione. | Costo albergo: dormire e prima colazione camera doppia uso singola al giorno. |  |  |
| 24 Costo pasti | Costo pranzo/cena: a persona. | Costo pranzo/cena: a persona al giorno. |  |  |
| 25 Costo trasferta | Costo trasferta: a persona. | Costo trasferta: a persona al giorno. |  |  |